目  录

前言	1

1项目及项目区概况	3

1.1项目概况	3

1.2项目区概况	9

2水土保持方案和设计情况	11

2.1主体工程设计	11

2.2水土保持方案	11

2.3水土保持方案变更	11

2.4水土保持后续设计	11

3水土保持方案实施情况	12

3.1水土流失防治责任范围	12

3.2弃渣场设置	13

3.3取土场设置	13

3.4水土保持措施总体布局	13

3.5水土保持设施完成情况	14

3.6水土保持投资完成情况	19

4水土保持工程质量	24

4.1质量管理体系	24

4.2各防治分区水土保持工程质量评定	27

4.3弃渣场稳定性评估	29

4.4总体质量评价	29

5项目初期运行及水土保持效果	30

5.1初期运行情况	30

5.2水土保持效果	30

5. 3公众满意度调查	34

6水土保持管理	36

6.1组织领导	36

6.2规章制度	36

6.3建设管理	38

6.4水土保持监测	38

6.5水土保持监理	39

6.6水土保持补偿费缴纳情况	41

6.7水土保持设施管理维护	41

7结论	43

7.1结论	43

7.2遗留问题及安排	44

8附件及附图	45

8.1附件	45

8.2附图	45

- 前言

娄烦县云顶光伏产业开发有限公司娄烦县51.98兆瓦村级联村光伏扶贫电站项目由娄烦县云顶光伏产业开发有限公司建设，工程规模51.98MW，用于85个村子，7650户贫困户，光伏电站包含15个1600kW和22个1250kW光伏发电子方阵，共安装单体330Wp的多晶硅太阳能电池板157515块。建设升压站一座。年平均发电量为72770.2MWh，年平均等效利用小时数1147h。本工程实际建设工期约7个月，2018年4月开工，2018年10月底完工。

场区位于太原市娄烦县社交曲镇乔家洼村，行政区划属社交曲镇管辖。项目场址周边交通四通八达，东侧有S215、S252，西侧有S104，北侧有S217、平临高速，项目区北有多条村村通道路，交通运输便利。

根据已批复的水保方案并结合实际，娄烦县云顶光伏产业开发有限公司娄烦县51.98兆瓦村级联村光伏扶贫电站项目包括光伏电站场区、升压站、施工用电线路、进站道路组成。

2018年4月，娄烦县云顶光伏产业开发有限公司委托山西宏志环境工程咨询有限公司进行本项目的水土保持方案编制工作，并于2018年7月编制完成《娄烦县云顶光伏产业开发有限公司娄烦县51.98兆瓦村级联村光伏扶贫电站项目水土保持方案报告书》，2018年9月11日，太原市水务局以并水保许字【2018】46号文对该项目水土保持方案予以批复。

2020年4月，受娄烦县云顶光伏产业开发有限公司委托，山西省元方生态工程咨询有限公司、内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司分别承担本工程水土保持监测、监理工作，于2020年7月编制完成水土保持监测总结报告、水土保持监理总结报告。

本次验收中，验收组采用调阅资料、现场量测等方式检查项目水土保持工程措施实施质量。通过竣工验收资料显示：水土保持工程措施共划分为4个单位工程，13个分部工程，184个单元工程，全部为合格，具备正常运行条件。

- 1项目及项目区概况

## 1.1项目概况

- 1.1.1 地理位置

娄烦县云顶光伏产业开发有限公司娄烦县51.98兆瓦村级联村光伏扶贫电站项目位于太原市娄烦县社交曲镇乔家洼村，光伏电站中心位置为东经111º54′06″，北纬38º18′30″。场地位于一较为平坦开阔地带，海拔高程在1160~1380m之间，隶属山西省太原市娄烦县社交曲镇管辖，距娄烦县10km。

项目位于社交曲镇乔家洼村，场区周边交通四通八达，东侧有S215、S252，西侧有S104，北侧有S217、平临高速，项目区北有多条村村通道路，交通运输便利。

- 1.1.2 主要技术指标

建设性质：新建项目

建设规模：本工程装机容量为51.98MW。

工程等级：本工程等级为II等。

- 1.1.3 项目投资

本工程总投资36956.4万元，其中土建工程6832.29万元，由娄烦县云顶光伏产业开发有限公司建设。

- 1.1.4 项目组成及布置

本项目由光伏电站场区、升压站、施工用电线路和进站道路组成。

（一）光伏电站场区

1、平面布置

（1）光伏发电系统

本项目区的电池阵列包含15个1600kW光伏方阵和22个1250kW光伏方阵，电池组件选用330Wp多晶硅电池组件，共安装157515块电池板。每个子方阵采用23台（1600kW光伏方阵）或18台（1250kW光伏方阵）70kW逆变器。组件接入光伏并网逆变器输出为为0.5kV低压交流电，每个光伏电子系统分别经过升压变压器将电压升至35kV，各方阵内升压变压器并联后分别用高压电缆接入35kV母线。每8台升压变压器经1回35kV线路汇集接入110kV升压站的35kV母线。整个光伏场区经5条汇集线路接入升压站35kV母线。场区内采用直埋电缆方式，线路主要埋设于光伏板下沿位置，统一汇集于箱式变压器后，线路走向基本沿场内道路进行埋设，电缆接入升压站内，最后二次升压后送出。

本工程采用330Wp多晶硅电池组件，每个电池组串单元由20块多晶硅电池组件(1956mm×992mm×45mm)组成，横向4列，竖向5行。支架结台电池组件排列方式布置，支架采用纵向檩条，横向支架布置方案，支架和横梁之闸，按照电池组件的安装宽度布置檩条，用于直接承受电池组件的重量。檩条固定于支架横梁上，组件每条长边上有两个螺栓与檩条连接，一块电池组件共有四个螺栓与檩条固定。电池组件与檩条的连接采用螺栓连接，配加双面塾圈。

本工程支架基础采用预应力混凝土管桩基础及钢筋混凝土灌注桩基础。光伏组件基础采用灌注桩基础，共计布设10368根基础，其中混凝土管桩基础选用PHC300AB70-5.0、PHC300A70-4.0两种桩型，管桩进入土层深度为3.0m，露出地面1m～2m；钢筋混凝土灌注直径为0.3m，长度2.0m，伸入土层的长度约2.0m。光伏组件基础占地面积为732.5m2。土方开挖0.11万m3，土方开挖0.11万m3用于平整场地和土方就地平摊基础四周。

（2）箱变基础

逆变器基础及箱变基础机构形式采用混凝土箱式基础。

箱变基础共37基，采用钢筋混凝土筏板基础，长为4.3m，宽为2.75m，高为2.2m，占地面积0.10hm2，基础埋深1.5m，土方开挖0.07万m3，土方回填0.04万m3，剩余0.03万m3土方用于平整场地和土方就地平摊基础四周。

（3）场内道路

对于场区已有道路部分，利用原有道路，对于没有道路的场区部分，需新建场区道路。道路标准采用新建场区道路宽度不小4.5m，转弯半径大于6m，路面采用泥结石路面。道路全长约6232m，道路路面宽4m，采用粒料路面，转弯半径大于6m。占地面积3.29hm2，土方开挖1.44万m3，回填1 44万m3。

（4）场内集电线路

本工程集电线路箱变之问连接电缆采用70mm2，集中集电线路采用3×150mm2的电缆。集电线路采用直埋敷设，电缆壕沟采用小型挖掘机设备并辅以人工开挖，开挖深度为地面下1m左右。开挖出的土石就近堆放在埋沟旁边，待电缆敷设好后，先用软土或砂按设计厚度回填，然后覆盖保护板，上部用开挖料回填至电缆沟顶部。电缆线路工程挖方量为0 36万m3，回填0 27万m3，剩余土方用于平整场地和土方就地平摊基础四周。

2、竖向布置

场址位于山西省太原市娄烦县杜交曲镇乔家洼村，场址地貌属于黄土高原土石山区，地形较开阔平坦，地面海拔标高在1160m～1380m之间。根据场区的场地条件和太阳能发电工程自身的特点，将光伏板的行（列）间距与场地坡度相结合考虑，以有效地利用场地，且使光伏板互不遮挡阳光，从而保证发电效率。

3、围栏与绿化

考虑到运行安全，在站区四周设置围墙，为简易铁丝铁艺网式围栏，围栏高1.6m，围栏总长13000m。

光伏电站场区建成后，在光伏板下方原有的植被面积（未扰动）约为l26.17hm2。

- 占地及土石方情况

- 场区总占地而积为203.67hm2，全部为永久占地。

- 光伏电站场区挖方1.98 万m3，填方1.98 万m3。其中光伏支架基础土方开挖0.11万m3；电缆线路工程挖方量为 0.36万m3，回填 0.27万m3；箱变基础及逆变器室基础挖方0.07万m3，回填0.04万m3；场区道路挖方1.44万m3；回填1.44万m3；剩余0.23万m3全部用于平整场地和土方就地平摊基础四周，因此光伏电站场区内总体挖填平衡。

- （二）升压站

- 项目新建一座升压站，位于光伏电站场区中部，站区平面结合地形布置为异性多边形，整个站址长95m，宽47.5m。

- 站区分为配电区和生活区两部分布置，配电区位于站区北侧，生活区位于南侧。

- 站区大门南开，进站道路从南侧进入站区。

- 站内道路采用混凝土道路，站区内的道路宽4.0m，转弯半径为6m。所内道路根据消防和工艺需要在道路尽端设回车场，故电气设备安装及检修、消防均能满足。

- 并结合做绿化美化。主变场地及配电区处理采用铺设碎石以便于检修和巡视。

- 站区采用斜坡式布置，建筑物室内外高差为0.3m。

- 升压站的占地区域较小，站内的设计标高高出站外地面，因此站内的雨水按照

- 地面坡度，通过围墙下排水孔，自然排放至站外的自然沟道内。根据地形条件需在

- 站区四周布设排水沟。在站外下边坡做浆砌石护坡防护工程，护坡面积4700m2，投资46.3万元。

- 升压站的绿化主要布置在升压站生活区内，配置一些低矮灌木及应季花卉，空余地采用草皮加以覆盖，利用灌木花草以达到净化空气，降低场地辐射热、减少噪

- 声。草的品种选用耐践踏、耐盐碱型、再生力强的品种，以达到整体的环境美化。

- 绿化面积0.18hm2，投资4.58万元。

- 升压站占地面积为0.69hm2，全部为永久占地。建设期间土方开挖1.06万m3，土方回填1.06万m3。

- （三）施工用电线路

- 本项目的施工用电线路在施工期间作为施工场地的供电电源，施工结束后永久保留作为升压站的备用电源。施工用电线路从升压站南部乔家洼村10kV线路接引，施工用电线路长800m。由于光伏电站施工范围较广，另配置30kW柴油发电车。

- 施工用电线路采用电杆架设，每隔50m架设电杆，需要临时电杆16根，占地面积0.01hm2，在施工过程中每处杆基均设置施工区一处（周围2m内），占地0.01hm2。该线路沿已有道路布设，无需新建施工便道。

- 施工用电线路占地0.02hm2，其中永久占地0.01hm2，临时占地0.01hm2。施工

- 用电线路共计挖方0.01万m3，填方0.01万m3，总体挖填平衡。

- （四）进站道路

- 本工程进站道路长35m，引接自已有道路，混凝土道路，宽4.5m，考虑道路两

- 侧的空地采用绿化的方式进行处理，以达到整体美观的效果。

- 进站道路占地面积为0.07hm2，全部为永久占地，其中道路路面占地面积157.5m2，两侧绿化面积542.5m2。建设期动用总土石方量为0.06万m3，其中挖万

- 0.03万m3，填方0.03万m3。

- 1.1.5 施工组织及工期

该项目主体工程施工工期为2018年4月-2018年10月，水土保持工程部分纳入主体工程施工中，并与主体工程同时施工，施工单位主要有：山东昂立天晟光伏科技有限公司。施工单位从建立健全质量管理体系入手，设置了专门质检岗位，配备了专职质量检验员负责工程质量检验，做到工作落实、任务落实、责任落实，确保工程质量目标的实现。

- 1.1.6 土石方情况

方案中工程动用土石方总量为12.18万m3，其中挖方总量为6.09万m3，填方总量为6.09万m3，无弃方。项目区设计土石方平衡详见表2-4。

表2-4         项目区设计土石方平衡表              单位：万m3

| 序号 | 功能区 | 挖方 | 填方 | 调入 |  | 调出 |  | 废弃 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 去向 |
| 1 | 光伏电站场区 | 4.99 | 4.99 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 升压站 | 1.06 | 1.06 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工用电线路 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 进站道路 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 6.09 | 6.09 |  |  |  |  |  |  |

实际监测过程中，本工程动用土石方总量为12.18万m3，其中挖方总量为6.09万m3，填方总量为6.09万m3，无弃方。与水保方案设计一致。

- 1.1.7 征占地情况

建设期实际发生的水土流失防治责任范围为204.45hm2，比方案设计的防治责任范围减少12.07hm2。主要原因是建设单位在建设过程中进行优化工艺，严格控制施工扰动面积，直接影响区未发生，减少了水土流失面积。

方案设计与实际建设期的防治责任范围对比详见表1-3。

表1-3    方案设计与实际建设期的防治责任范围对比表    单位：hm2

| 项目分区 | 方案设计防治责任范围 |  |  | 实际防治责任范围 |  |  | 增减情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目建设区 | 直接影响区 | 小 计 | 项目建设区 | 直接影响区 | 小 计 | 项目建设区 | 直接影响区 | 小 计 |
| 光伏电站场区 | 203.67 | 12.05 | 215.72 | 203.67 | 0 | 203.67 | 0 | -12.05 | -12.05 |
| 升压站 | 0.69 | 0 | 0.69 | 0.69 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 |
| 施工用电线路 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | -0.02 | -0.02 |
| 进站道路 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 204.45 | 12.07 | 216.52 | 204.45 | 0 | 204.45 | 0 | -12.07 | -12.07 |

- 1.1.8 移民安置和专项设施改（迁）建

本项目不涉及移民安置和专项设施改（迁）建问题。

## 1.2项目区概况

- 1.2.1自然概况

- 地形地貌

场地位于一较为平坦开阔地带，海拔高程在1160m~1380m之间，项目区整体地貌类型属于黄土高原土石山区。

（2）水文、气象

项目区属黄河流域。水功能区划属汾河静乐娄烦开发利用区一级功能区的汾河静乐娄烦饮用农业用水区二级功能区。

汾河上游段：自河源至太原市尖草坪区兰村区间，河道长217.6km，流域面积7705km2，为山区性河流，汾河水库位于上游河段的中间部位距河源月123.3km处的娄烦县下石家庄。

本项目位于汾河南部，场址无河流经过，沟道内平时干枯无水，仅在雨季有径流。

项目区属北温带大陆性季风气候，四季分明，昼夜温差较大，夏季炎热，秋季多雨，冬季寒冷。年平均气温为9.6℃，年最高气温达39.8℃，最低气温为-22.4℃，≥10℃积温为2865℃，年降水量最大为974mm，平均降水量414mm，且降水多集中在每年的6-9月，年蒸发量最大为2280mm，最小为1652mm，平均1913mm。年平均风速为2.04m/s，最大冻土深1.05m。

（3）土壤、植被

项目区的土壤类型主要为山地棕壤和淋溶褐土。

项目区属温带落叶灌木林带，乔木树种有落叶松、云杉和油松等，伴生灌木主要有刺玫、荆条，草类有紫花苜蓿、白羊草、长茅草、艾蒿等。本区林草覆盖率为35%。

本项目区地貌类型为北方土石山区，气候类型为北温带大陆性季风气候，年平均气温8.7℃，年降水量572mm，多年平均日照小时数2556h，无霜期150天，≥10℃积温为3500℃，最大冻土深80cm，年平均风速为2.2m/s。项目区土壤类型以淡褐土为主，植被类型属暖温带落叶阔叶林带的次生灌丛植被区。

- 1.2.2 水土流失及防治情况

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SJ190--2007）和《生产建设项目水土流失防治标准》（GB50434--2018），项目区属于北方土石山区，土壤容许流失量为1000t/km2·a。项目区以中度水力侵蚀为主，侵蚀背景模数为2627t/km2·a。

本项目区属于黄河多沙粗沙国家级水土流失重点治理区，水土流失防治标准执行建设类项目水土流失防治一级标准。

- 2水土保持方案和设计情况

## 2.1主体工程设计

2018年2月，山西元工电力工程设计有限公司编制完成了《娄烦县云顶光伏产业开发有限公司娄烦县51.98兆瓦村级联村光伏扶贫电站项目可行性研究报告》。

2017年12月30日，太原市发展和改革委员会以并发改审备【2017】450号文同意“娄烦县云顶光伏产业开发有限公司娄烦县51.98兆瓦村级联村光伏扶贫电站项目”予以备案。

## 2.2水土保持方案

2018年7月，山西宏志环境工程咨询有限公司编制完成了《娄烦县云顶光伏产业开发有限公司娄烦县51.98兆瓦村级联村光伏扶贫电站项目水土保持方案报告书》，2018年9月11日，太原市水务局以并水保许字【2018】45号文对该项目水土保持方案予以批复。

## 2.3水土保持方案变更

本项目对照水利部办公厅文件办水保【2016】65号文《生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）》的通知，本项目无重大变更。

## 2.4水土保持后续设计

本项目在建设过程中，按照水土保持方案要求，实施各项水保措施，未进行后续设计。

- 3水土保持方案实施情况

## 3.1水土流失防治责任范围

（1）水土保持方案确定的防治责任范围

根据《娄烦县云顶光伏产业开发有限公司娄烦县51.98兆瓦村级联村光伏扶贫电站项目水土保持方案报告书》确定水土流失防治责任范围包括项目建设区和直接影响区两部分，面积共计216.52hm2，其中项目建设区204.45hm2，直接影响区12.07hm2。方案设计水土流失防治责任范围面积详见表3-1。

表3-1     方案设计水土流失防治责任范围面积统计表      单位：hm2

| 防治分区 | 项目建设区 | 直接影响区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光伏电站场区 | 203.67 | 12.05 | 215.72 |
| 升压站 | 0.69 | 0 | 0.69 |
| 施工用电线路 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| 进站道路 | 0.07 | 0 | 0.07 |
| 合计 | 204.45 | 12.07 | 216.52 |

（2）建设期防治责任范围监测结果

建设过程中的水土流失防治责任范围面积以实际征地范围和实际扰动面积为标准，娄烦县云顶光伏产业开发有限公司娄烦县51.98兆瓦村级联村光伏扶贫电站项目建设过程中实际监测防治责任范围面积为204.45hm2，其中项目建设区204.45hm2，不计入直接影响区面积。建设期水土流失防治责任范围面积详见表3-2。

表3-2    建设期水土流失防治责任范围面积统计表       单位：hm2

| 防治分区 | 项目建设区 | 直接影响区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光伏电站场区 | 203.67 | 0 | 203.67 |
| 升压站 | 0.69 | 0 | 0.69 |
| 施工用电线路 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| 进站道路 | 0.07 | 0 | 0.07 |
| 合计 | 204.45 | 0 | 204.45 |

建设期实际发生的水土流失防治责任范围为204.45hm2，比方案设计的防治责任范围减少12.07hm2。主要原因是建设单位在建设过程中进行优化工艺，严格控制施工扰动面积，直接影响区未发生，减少了水土流失面积。

方案设计与实际建设期的防治责任范围对比详见表3-3。

表3-3    方案设计与实际建设期的防治责任范围对比表    单位：hm2

| 项目分区 | 方案设计防治责任范围 |  |  | 实际防治责任范围 |  |  | 增减情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目建设区 | 直接影响区 | 小 计 | 项目建设区 | 直接影响区 | 小 计 | 项目建设区 | 直接影响区 | 小 计 |
| 光伏电站场区 | 203.67 | 12.05 | 215.72 | 203.67 | 0 | 203.67 | 0 | -12.05 | -12.05 |
| 升压站 | 0.69 | 0 | 0.69 | 0.69 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 |
| 施工用电线路 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | -0.02 | -0.02 |
| 进站道路 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 204.45 | 12.07 | 216.52 | 204.45 | 0 | 204.45 | 0 | -12.07 | -12.07 |

## 3.2弃渣场设置

本项目实施过程中挖填土石方基本平衡，没有设置弃渣场。

## 3.3取土场设置

本项目实施过程中挖填土石方基本平衡，没有设置取土场。

## 3.4水土保持措施总体布局

建设期，该项目共完成光伏电站场区浆砌石排水沟3865m，综合护坡850m，全面整地73hm2，场区绿化73hm2，防水布苫盖3350m2；升压站碎石覆盖0.28hm2，浆砌石排水沟280m，绿化0.1hm2，防水布苫盖1000m2；施工用电线路全面整地0.01hm2，绿化0.01hm2；进站道路全面整地0.05hm2，道路绿化0.05hm2。项目建设过程中，建设单位针对实际情况，对地表扰动及土石方开挖采取有效的水土保持措施，对基础开挖及临时堆土采取遮挡，有效的减少了水土流失。

## 3.5水土保持设施完成情况

根据水土保持方案，该项目组成包括光伏电站场区、升压站、施工用电线路和进站道路。

- 3.5.1 工程措施

1、方案确定的工程措施

（1）主体工程中设计的水土保持工程措施

1）升压站

碎石覆盖：升压站生产区设备下方布设碎石覆盖，面积0.18hm2，覆盖厚度0.2m。

（2）批复方案中设计的水土保持工程措施

1）光伏电站场区

排水沟：道路布设浆砌石排水沟，采用M7.5浆砌石砌筑，为矩形断面，底宽0.4m，深0.4m，浆砌石壁厚0.3m，长6232m。

全面整地：对场区需绿化的区域进行全面整地，整地面积73.42hm2。

2）升压站

排水沟：在站区外四周布设浆砌石排水沟，采用M7.5浆砌石砌筑，为矩形断面，底宽0.4m，深0.4m，浆砌石壁厚0.3m，长300m。

3）施工用电线路

全面整地：对施工用电线路临时占地进行全面整地，整地面积0.01hm2。

4）进站道路

全面整地：对进站道路两侧空地进行全面整地，整地面积0.05hm2。

方案设计水土保持工程措施工程量见表3-4。

表3-4   方案设计水土保持工程措施工程量表

| 防治分区 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光伏电站场区 | 排水沟 | m | 6232 |
|  | 全面整地 | hm2 | 73.42 |
| 升压站 | 碎石覆盖 | hm2 | 0.18 |
|  | 排水沟 | m | 300 |
| 施工用电线路 | 全面整地 | hm2 | 0.01 |
| 进站道路 | 全面整地 | hm2 | 0.05 |

2、实际完成的水土保持工程措施

通过实地监测，该项目共完成光伏电站场区排水沟3865m、护坡850m、全面整地73hm2；升压站碎石覆盖0.28hm2、排水沟280m；施工用电线路线路全面整地0.01hm2；进站道路全面整地0.05hm2。各项措施基本满足水土保持要求，水土流失防治效果明显，详见表3-5。

表3-5   实际完成的水土保持工程措施工程量表

| 防治分区 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光伏电站场区 | 排水沟 | m | 3865 |
|  | 护坡 | m | 850 |
|  | 全面整地 | hm2 | 73 |
| 升压站 | 碎石覆盖 | hm2 | 0.28 |
|  | 排水沟 | m | 280 |
| 施工用电线路 | 全面整地 | hm2 | 0.01 |
| 进站道路 | 全面整地 | hm2 | 0.05 |

3、水土保持工程措施分析与评价

项目区在施工建设过程中水土保持工程措施完成情况与水土保持方案设计的工程措施工程量相比有所调整，具体分析如下：

（1）光伏电站场区防治区

全面整地、苫盖、绿化完成情况与水土保持方案设计的水土保持措施工程量基本一致。

排水沟：根据现场监理人员现场勘测，全面整地、苫盖、绿化完成情况与水土保持方案设计的水土保持措施工程量基本一致。

排水沟：根据实际情况进行了详细设计，排水沟长度减少2367m，方案设计修筑浆砌石排水沟，实际修筑砖砌水泥抹面排水沟。

护坡：增设护坡。

（2）升压站

排水沟、苫盖完成情况与水土保持方案设计的水土保持措施工程量基本一致。

碎石覆盖：碎石覆盖面积较方案增加了0.1hm2。

绿化：在实际建设过程中，升压站地面全部进行了硬化，绿化面积较方案减少了0.08hm2。

（3）施工用电线路

施工用电线路全面整地、绿化完成情况与水土保持方案设计的水土保持措施工程量基本一致。

（4）进站道路

全面整地、绿化完成情况与水土保持方案设计的水土保持措施工程量基本一致。

以上措施基本能够满足水土保持要求。各防治分区水土保持工程措施实际完成与方案设计对照详见表3-6。

表3-6   各防治分区水土保持工程措施实际完成与方案设计对照表

| 防治分区 | 方案设计 |  |  | 实际完成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 措施名称 | 单位 | 数量 | 措施名称 | 单位 | 数量 |
| 光伏电站场区 | 排水沟 | m | 6232 | 排水沟 | m | 3865 |
|  | 护坡 | m | 0 | 护坡 | m | 850 |
|  | 全面整地 | hm2 | 73.41 | 全面整地 | hm2 | 73 |
| 升压站 | 碎石覆盖 | hm2 | 300 | 碎石覆盖 | hm2 | 0.28 |
|  | 排水沟 | m | 0.01 | 排水沟 | m | 280 |
| 施工用电线路 | 全面整地 | hm2 | 0.05 | 全面整地 | hm2 | 0.01 |
| 进站道路 | 全面整地 | hm2 | 6232 | 全面整地 | hm2 | 0.05 |

- 3.5.2 植物措施

1、方案确定的植物措施

（1）主体工程中设计的水土保持工程措施

1）升压站

绿化：采用乔灌草结合绿化，绿化面积0.18hm2。

（2）批复方案中设计的水土保持工程措施

1）光伏电站场区

绿化：光伏板之间的空地处撒播草籽，撒播草籽73.42hm2。

2）施工用电线路

绿化：对施工用电线路临时占地进行植被恢复，绿化面积0.01hm2。

3）进站道路

绿化：在进站道路两侧栽植行道树，株距为2.0m，共需柳树36株；道路两侧其余空地处栽植丁香204株；乔木、灌木下方及空地撒播草籽，撒播草籽0.05hm2。

方案设计水土保持植物措施工程量见表3-7。

表3-7   方案设计水土保持植物措施工程量表

| 防治分区 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光伏电站场区 | 场区绿化 | hm2 | 73.42 |
| 升压站 | 站区绿化 | hm2 | 0.18 |
| 施工用电线路 | 植被恢复 | hm2 | 0.01 |
| 进站道路 | 道路绿化 | hm2 | 0.05 |

2、实际完成的水土保持植物措施

通过实地监测，该项目共完成光伏电站场区绿化73hm2；升压站绿化0.1hm2；施工用电线路植被恢复0.01hm2；进站道路绿化0.05hm2。各项措施基本满足水土保持要求，水土流失防治效果明显，详见表3-8。

表3-8   实际完成的水土保持植物措施工程量表

| 防治分区 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光伏电站场区 | 场区绿化 | hm2 | 73 |
| 升压站 | 植被恢复 | hm2 | 0.1 |
| 施工用电线路 | 道路绿化 | hm2 | 0.01 |
| 进站道路 | 植被恢复 | hm2 | 0.05 |

3、水土保持植物措施分析与评价

项目区在施工过程中水土保持植物措施完成情况与水保方案设计的植物措施工程量相比有所调整，具体分析如下：

（1）光伏场区根据地形情况进行了部分调整，建设区面积减少，绿化面积相应减少；提高了场区绿化标准。

（2）升压站根据实际施工需求，碎石覆盖增加，绿化面积相应减少；植被恢复由乔、灌、草改为撒播草籽。现场防治效果良好，绿化效果没有减弱。

（3）施工用电线路水土保持措施实施过程中，植被恢复撒播草籽。现场防治效果良好，绿化效果没有减弱。

（4）进站道路防治区水土保持措施实施过程中，绿化更换适宜当地生长的绿化树种。

以上各项植物措施基本能够满足水土保持要求。各防治分区水土保持植物措施实际完成与方案设计对照详见表3-9。

表3-9   方案设计与实际完成水土保持植物措施工程量对比表

| 防治分区 | 工程名称 | 方案设计 |  | 实际完成 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 | 规格 | 数量 | 规格 |
| 光伏电站场区 | 场区绿化 | 73.42hm2 | 草 | 73.42hm2 | 乔、灌、草 |
| 升压站 | 植被恢复 | 0.18hm2 | 乔、灌、草 | 0.18hm2 | 草 |
| 施工用电线路 | 道路绿化 | 0.01hm2 | 草 | 0.01hm2 | 草 |
| 进站道路 | 植被恢复 | 0.05hm2 | 乔、灌、草 | 0.05hm2 | 乔、灌、草 |

- 3.5.3 临时措施

项目在建设过程中按水土保持方案实施了部分临时措施，具体见表3-10。

表3-10   方案设计与实际完成水土保持临时措施工程量对比表

| 防治分区 | 措施名称 | 单位 | 方案设计 | 实际完成 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光伏电站场区 | 防水布苫盖 | m2 | 3500 | 3350 | -150 |
| 升压站 | 防水布苫盖 | m2 | 1000 | 1000 | 0 |

项目区在施工过程中水土保持临时措施完成情况与水保方案设计的临时措施工程量相比有所调整，具体分析如下：

- 光伏电站场区根据地形情况进行了部分调整，建设区面积减少，土石方减少，防水布苫盖相应减少。

## 3.6水土保持投资完成情况

水土保持完成总投资 316.07万元，其中工程措施完成149.14万元，植物措施完成43.21万元，临时措施完成2.45万元，独立费用完成39.49万元，水土保持补偿费完成 81.78万元。

经对比，水土保持投资完成情况见表3-11。水土保持措施投资对照详见表3-12。

表 3-11     水土保持投资总表

| 工程或费用名称 |  | 完成投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 第一部分 工程措施 |  |  |
| 一 | 光伏电站场区防治区 | 141.3 |
| 二 | 升压站防治区 | 7.8 |
| 三 | 施工用电线路防治区 | 0.01 |
| 四 | 进站道路防治区 | 0.03 |
| 第二部分 植物措施 |  |  |
| 一 | 光伏电站场区防治区 | 40.2 |
| 二 | 升压站防治区 | 1.5 |
| 三 | 施工用电线路防治区 | 0.01 |
| 四 | 进站道路防治区 | 1.5 |
| 第三部分 临时措施 |  |  |
| 一 | 光伏电站场区防治区 | 1.91 |
| 二 | 升压站防治区 | 0.54 |
| 第四部分 独立费用 |  |  |
| 一 | 建设管理费 | 4.49 |
| 二 | 工程勘测设计费 | 6 |
| 三 | 工程建设监理费 | 6 |
| 四 | 水土保持监测费 | 10 |
| 五 | 水土保持设施竣工验收费 | 13 |
| 第五部分 水土保持补偿费 |  | 81.78 |
| 水土保持总投资 |  | 316.07 |

表 3-12     水土保持措施投资对照表

| 序号 | 防治区 | 措施名称 |  | 方案设计 （万元） | 实际完成（万元） | 增减情况（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏电站场区防治区 | 工程措施 | 排水沟 | 139.02 | 100 | -39.02 |
|  |  |  | 护坡 | 0 | 3.5 | 3.5 |
|  |  |  | 全面整地 | 39.01 | 37.8 | -1.21 |
|  |  | 植物措施 | 绿化 | 38.12 | 40.2 | 2.08 |
|  |  | 临时措施 | 苫盖 | 1.91 | 1.91 | 0 |
| 2 | 升压站防治区 | 工程措施 | 碎石覆盖 | 4.58 | 5.2 | 0.62 |
|  |  |  | 排水沟 | 0 | 2.6 | 2.6 |
|  |  | 植物措施 | 绿化 | 4.58 | 1.5 | -3.08 |
|  |  | 临时措施 | 苫盖 | 0.54 | 0.54 | 0 |
| 3 | 施工用电线路防治区 | 工程措施 | 全面整地 | 0.01 | 0.01 | 0 |
|  |  | 植物措施 | 绿化 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 4 | 进站道路防治区 | 工程措施 | 全面整地 | 0.03 | 0.03 | 0 |
|  |  | 植物措施 | 绿化 | 1.47 | 1.5 | 0.03 |
| 5 | 其他临时工程 |  |  | 4.54 | 0 | -4.54 |
| 6 | 独立费用 | 建设管理费 |  | 4.49 | 4.49 | 0 |
|  |  | 工程勘测设计费 |  | 8.59 | 6 | -2.59 |
|  |  | 工程建设监理费 |  | 12.62 | 6 | -6.62 |
|  |  | 水土保持监测费 |  | 15 | 10 | -5 |
|  |  | 水土保持设施竣工验收费 |  | 13 | 13 | 0 |
| 7 | 水土保持补偿费 |  |  | 81.78 | 81.78 | 0 |
| 8 | 合计 |  |  | 369.29 | 316.07 | -53.22 |

由表3-12可以看出，水土保持方案估算措施总投资369.29万元，实际措施完成投资316.07万元，实际措施完成投资比方案估算投资减少了53.22万元，其原因主要有以下几点：

（1）光伏电站场区防治区

全面整地、苫盖、绿化完成投资情况与水土保持方案设计的水土保持措施投资基本一致。

排水沟：根据实际情况进行了详细设计，排水沟长度减少2367m，方案设计修筑浆砌石排水沟，实际修筑浆砌石排水沟；投资减少了39.02万元。

护坡：增设护坡，投资增加了3.5万元。

（2）升压站

排水沟、苫盖完成投资情况与水土保持方案设计的水土保持措施投资基本一致。

碎石覆盖：碎石覆盖面积较方案增加了0.1hm2，投资增加了0.62万元。

绿化：在实际建设过程中，升压站地面全部进行了硬化，绿化面积较方案减少了0.08hm2，投资减少了3.08万元。

（3）施工用电线路

全面整地、绿化完成投资情况与水土保持方案设计的水土保持措施投资基本一致。

（4）进站道路

全面整地、绿化完成投资情况与水土保持方案设计的水土保持措施投资基本一致。

（5）其他临时工程

实际建设过程中未产生该费用，投资减少了4.54万元。

（6）独立费用

独立费用实际发生了14.21万元，主要为水土保持监理费、水土保持监测费、水土保持设施验收报告编制费用减少。

（7）水土保持补偿费

建设单位根据已批复的水土保持方案设计的补偿费，缴纳水土保持补偿费81.78 万元。

水土保持补偿费已足额缴纳。

- 4水土保持工程质量

## 4.1质量管理体系

- 4.1.1 水土保持工程设计、监理、施工单位

本项目水土保持工程全部为水土保持方案报告书中新增的相关工程，其各项内容均反映在水土保持方案报告书中。水土保持工程设计、建设、施工、监理等单位是：

工程名称：娄烦县云顶光伏产业开发有限公司娄烦县51.98兆瓦村级联村光伏扶贫电站项目

建设单位：娄烦县云顶光伏产业开发有限公司

设计单位：山西宏志环境工程咨询有限公司（水保方案编制）

施工单位：山东昂立天晟光伏科技有限公司

主体工程监理单位：山西科能电力工程监理有限公司

水土保持工程监理单位：内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司

水土保持工程监测单位：山西省元方生态工程咨询有限公司

- 4.1.2 建设过程

为了作好水土保持工程的质量、进度和投资控制，建设单位根据有关法律、法规制定的关于大型工程建设项目一切活动必须实行“公开、公平、公正”的市场经济竞争法则、一律实施招投标选择工程项目参建单位的要求，将涉及水土保持工程措施的施工材料采购及供应、施工单位招标程序纳入了主体工程管理程序中，并委托了专门的水土保持监理、监测单位对工程建设期间的水土保持设施、水土流失状况进行了监理、监测工作。

工程开工前，由施工单位填写开工申请报告和质量考核表，送监理部审核；项目总工主持对所提交图纸进行有计划的技术交底，编制工程建设一级网络进度图，在保证质量的同时，控制工程进度；依照合同规定，对工程材料、苗木及工程设备进行试验检测、验收；工程施工期间，严格按照方案设计进行施工，保证施工质量；明确施工方法、程序、进度、质量及安全保障措施；各项工程完工后，须具有完整的质量自检记录、各类工程质量签证、验收记录等。

工程施工过程中，严格执行安全管理制度，建立健全安全施工保证体系和安全监督措施。

工程施工结束后，注重成果的检查和验收，将价款支付和竣工验收结果结合起来，有效地保障了工程措施质量和植物措施的成活率及保存率。

建设单位在工程施工前、工程施工过程中、施工后期等阶段，分重点控制工程质量，较好地控制了工程施工质量。在管理期间，建设单位还主动联系各级水行政主管部门，积极主动地接受地方水行政主管部门的监督检查，各级水行政主管部门多次到工地进行监督检查和帮助指导，协助开展防治责任范围内的水土保持工作，逐步增强了各参建单位的水土保持意识，落实了各项水土保持设施的设计、施工和监理，对做好水土保持工作，起到了积极的推动作用。

水土保持监督站多次来项目现场进行监督检查，提出项目区内尽快落实植物措施，建议在施工过程中注重临时措施的防护。接受检查后，建设单位及时组织施工单位开会，尽快落实裸露空地绿化。

- 4.1.3 建设监理

监理单位与建设单位签订监理合同后，即组建项目监理部，任命总监理工程师，进驻工程现场，按照《工程监理管理标准》的要求开展监理工作。对施工开始前和施工过程中的质量、造价、进度等进行现场管理和控制；在工程施工期间，监理单位对项目施工的全过程进行全方位监理，把水土保持工程建设纳入主体工程之中。监理部下设的结构、建筑、安装、测量、试验、计量、质检、水工、水保等专业的监理工程师和现场监理工程师，分工负责，全过程、全方位进行质量体系监控。

经过建设监理，水土保持工程的施工质量得到有效保证，投资得到严格控制，工程实现了按计划进度组织实施。

- 4.1.4 建设监测

监测单位的技术人员按照水利部水土保持监测技术规程要求，对项目区的水土流失情况进行了水土流失监测，监测单位组织专业人员对项目区水土流失现状进行了全面的调查，主要调查方法是收集相关资料和实地踏勘，调查指标主要包括区域内多年降雨情况、土壤、地形地貌、地面组成物质、植被状况等。对调查收集的数据整理分析，确定项目各防治区域水土流失的背景值，为分析项目建设期的水土流失动态数据提供依据。

监测结果表明：已实施完毕的各项水土保持措施总体布局合理，各项措施基本达到了水土保持方案设计的标准，在施工期间没有发生水土流失事故。做到水土流失零投诉，总体危害小，明显改善了项目区的生态环境，防治效果明显，水土流失得到有效控制，社会、经济、生态效益明显。

- 4.1.5 施工队伍选择

该项目水土保持工程部分纳入主体工程施工中，并与主体工程同时施工，施工单位主要有：山东昂立天晟光伏科技有限公司。施工单位从建立健全质量管理体系入手，设置了专门质检岗位，配备了专职质量检验员负责工程质量检验，做到工作落实、任务落实、责任落实，确保工程质量目标的实现。

- 4.1.6 施工队伍管理

在工程建设初期，指挥部就制定了以目标管理为核心的一系列规章制度，形成了施工、监理、设计、建设各司其职，密切配合的合作关系，并制定实施、检查、验收的具体方法和要求，明确质量责任，防范建设中不规范的行为的发生。水土保持方案批复后，建设单位积极协调水土保持方案与主体工程的关系，以保证各项水土保持措施顺利实施。

强化施工队伍的水土保持意识和水土保持责任管理，是减少和控制水土流失的有效方法。由于公司对水土保持工作的高度重视，不断强化施工单位的水土保持意识，严格控制工程扰动范围，要求施工队伍落实好施工过程中的水土保持临时防护措施，有效减少了施工过程中水土流失的发生与发展。

## 4.2各防治分区水土保持工程质量评定

- 4.2.1项目划分及结果

根据方案设计和施工部署，考虑便于质量管理等原则，结合水土保持方案中水土流失防治分区划分情况，水土保持工程按三级划分为单位工程、分部工程和单元工程。

单位工程：光伏电站场区、升压站、施工用电线路和进站道路。

分部工程：同一单位工程中的各个部分，按功能、类型进行划分。

单元工程：主要按水土保持措施工程类型、工种以及各项工程具体措施分项划分，是工程质量评定、工程计量审核的基础。排水沟每200m划分为一个单元工程，不足200m 的可单独作为一个单元工程；表土剥离、土地复垦、土地平整、绿化每 1hm²划分为一个单元工程，不足1hm²的可单独作为一个单元工程；拦挡每100m³划分为一个单元工程，不足 100m³的可单独作为一个单元工程；苫盖每1000m²划分为一个单元工程，不足1000m²的可单独作为一个单元工程。

根据《水土保持质量评定规程（SL336-2006）》的有关规定，将娄烦县云顶光伏产业开发有限公司娄烦县51.98兆瓦村级联村光伏扶贫电站项目划分为单位工程 4个，分部工程 13个，单元工程 184 个，详细划分及评定结果见表4-1。

表4-1   水土保持工程质量评定情况统计表

| 序号 | 单位工程 | 分部工程 | 工程量 | 划分依据 | 单元工程 （个） | 评定 结果 | 合格率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏电站场区 防治区 | 排水沟 | 3865m | 每200m划分为一个单元工程，不足200m的可单独作为一个单元工程 | 26 | 合格 | 100 |
|  |  | 护坡 | 850m | 每200m划分为一个单元工程，不足200m的可单独作为一个单元工程 | 1 | 合格 | 100 |
|  |  | 全面整地 | 73hm2 | 每1hm2划分为一个单元工程，不足1hm2的可单独作为一个单元工程 | 73 | 合格 | 100 |
|  |  | 场区绿化 | 73hm2 | 每1hm2划分为一个单元工程，不足1hm2的可单独作为一个单元工程 | 73 | 合格 | 100 |
|  |  | 防水布苫盖 | 3350m2 | 每1000m2划分为一个单元工程，不足1000m2的可单独作为一个单元工程 | 4 | 合格 | 100 |
| 2 | 升压站 防治区 | 碎石覆盖 | 0.18hm2 | 每1hm2划分为一个单元工程，不足1hm2的可单独作为一个单元工程 | 1 | 合格 | 100 |
|  |  | 排水沟 | 280m | 每200m划分为一个单元工程，不足200m的可单独作为一个单元工程 | 2 | 合格 | 100 |
|  |  | 绿化 | 0.18hm2 | 每1hm2划分为一个单元工程，不足1hm2的可单独作为一个单元工程 | 1 | 合格 | 100 |
|  |  | 防水布苫盖 | 1000m2 | 每1000m2划分为一个单元工程，不足1000m2的可单独作为一个单元工程 | 1 | 合格 | 100 |
| 3 | 施工用电线路防治区 | 全面整地 | 0.01hm2 | 每1hm2划分为一个单元工程，不足1hm2的可单独作为一个单元工程 | 1 | 合格 | 100 |
|  |  | 植被恢复 | 0.01hm2 | 每1hm2划分为一个单元工程，不足1hm2的可单独作为一个单元工程 | 1 | 合格 | 100 |
| 4 | 进站道路 防治区 | 全面整地 | 0.05hm2 | 每1hm2划分为一个单元工程，不足1hm2的可单独作为一个单元工程 | 1 | 合格 | 100 |
|  |  | 道路绿化 | 0.05hm2 | 每1hm2划分为一个单元工程，不足1hm2的可单独作为一个单元工程 | 1 | 合格 | 100 |
| 合计 |  |  |  |  | 184 | 合格 | 100 |

- 4.2.2各防治分区工程质量评定

根据《水土保持质量评定规程（SL336-2006）》的有关规定，结合娄烦县云顶光伏产业开发有限公司娄烦县51.98兆瓦村级联村光伏扶贫电站项目实际情况，对项目单元工程、分部工程和单元工程的工程质量进行逐级评定，根据监理评定结果：光伏电站场区5个分部工程，177个单元工程，质量全部合格；升压站4个分部工程，5个单元工程，质量全部合格；施工用电线路2个分部工程，2个单元工程，质量全部合格；进站道路2个分部工程，2个单元工程，质量全部合格。

各防治分区所建水土保持设施符合设计要求，所有单元工程质量全部合格，具备正常运行条件。

## 4.3弃渣场稳定性评估

本项目实施过程中没有设置独立的弃渣场。

## 4.4总体质量评价

验收组采用调阅资料、现场量测等方式检查项目水土保持措施实施质量。通过部分竣工验收资料显示：水土保持措施共计单位工程 4个，分部工程 13个，单元工程 184 个。

经过现场检查，查阅有关设计文件、施工合同、验收资料，该项目所建水保工程质量均达到合格标准，建筑物结构尺寸规格符合设计要求，外观质量较好，工程措施质量合格，能有效地发挥水土保持功能；乔木、灌木、草坪等种质质量较高，长势良好，无虫病害，植物措施治理合格，生态环境得到恢复与改善，降低了水力作用对土壤的侵蚀，水土流失得到一定遏制，总体防护效果达到了预期的目标。

- 5项目初期运行及水土保持效果

## 5.1初期运行情况

娄烦县云顶光伏产业开发有限公司娄烦县51.98兆瓦村级联村光伏扶贫电站项目于2018年4月开工建设，2018年10月完工。在施工过程中水土保持措施发挥了相应的要求，有效的减少了水土流失，初步发挥了水土保持效益，自查各项水土保持工程的运行情况良好，在试运行期间建设单位积极做好水土保持措施的检查工作，及时进行水土保持工程措施的补充完善和植物措施的补植，水土保持设施各单位工程质量合格，运行良好，可以交付使用。

## 5.2水土保持效果

- 5.2.1 扰动土地整治率

扰动土地整治率是指项目建设区内扰动土地的整治面积占扰动土地总面积的百分比。扰动土地是指开发建设项目在生产建设活动中形成的各类挖损、占压、堆弃土地，以垂直投影面积计。扰动土地整治面积指对扰动的土地采取各类整治措施的面积，包括永久建筑物面积，不包括不扰动的土地面积。各面积值通过对项目平面布置图量测，结合现场勘测，查阅竣工相关资料获得。其计算式为：

扰动土地整治率=水土保持措施面积建设区水土流失总面积×100%

建设期实际扰动土地面积204.45hm2，整治面积200.64hm2，扰动土地整治率为98.23%。各防治分区扰动土地整治情况见表5-1。

表5-1         扰动地表整治情况表               单位：hm2

| 防治分区 | 扰动 面积 | 工程 措施 | 植物 措施 | 构建筑物及硬化面积 | 整治 面积 | 扰动土地整治率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光伏电站场区 | 203.67 | 6.15 | 73 | 120.71 | 199.86 | 98.13 |
| 升压站 | 0.69 | 0.28 | 0.1 | 0.31 | 0.69 | 100.00 |
| 施工用电线路 | 0.02 |  | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 100.00 |
| 进站道路 | 0.07 |  | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 100.00 |
| 合计 | 204.45 | 6.43 | 73.16 | 121.05 | 200.64 | 98.23 |

- 5.2.2水土流失总治理度

水土流失总治理度是指项目建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。水土流失面积包括因开发建设项目生产建设活动导致或诱发的水土流失面积，以及项目建设区内尚未达到容许土壤流失量的未扰动地表水土流失面积。水土流失治理达标面积是指对水土流失区域采取水土保持措施，并使土壤流失量达到容许土壤流失量或以下的面积，以及建立良好排水体系，并不对周边产生冲刷的地面硬化面积和永久建筑物占地面积。其计算式为：

水土流失总治理度=水土保持措施面积建设区水土流失总面积×100%

本工程水土流失面积83.4hm2，目前完成治理措施达标面积79.59hm2，水土流失治理度达95.68%，见表5-2。

表5-2       水土流失总治理度情况表              单位：hm2

| 防治分区 | 扰动 面积 | 构建筑物及硬化面积 | 流失 面积 | 水土保持措施面积 |  |  | 治理度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程 措施 | 植物措施 | 小计 |  |
| 光伏电站场区 | 203.67 | 120.71 | 82.96 | 6.15 | 73 | 79.15 | 95.41 |
| 升压站 | 0.69 | 0.31 | 0.38 | 0.28 | 0.1 | 0.38 | 100.00 |
| 施工用电线路 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | 100.00 |
| 进站道路 | 0.07 | 0.02 | 0.05 |  | 0.05 | 0.05 | 100.00 |
| 合计 | 204.45 | 121.05 | 83.4 | 6.43 | 73.16 | 79.59 | 95.68 |

- 5.2.3 拦渣率与弃渣利用率

拦渣率指项目建设区内采取措施实际拦挡的弃土（石、渣）量与工程弃土（石、渣）总量的百分比。弃土弃渣量是指项目生产建设过程中产生的弃土（石、渣）量，含临时弃土弃渣。弃土弃渣利用率指项目建设区因回填、出售等因素再次利用的弃土弃渣量与实际弃土弃渣总量的百分比。本项目拦渣率计算主要采用设计资料校核估算与实地测量相结合的方法。

根据主体工程施工和现场调查，本项目工程在建设过程中实际挖方量5.82万m3，通过布置临时拦挡、苫盖等防护措施，实际拦挡土方量为5.79万m3，拦渣率达到99.48%。

- 5.2.4 土壤流失控制比

土壤流失控制比是指项目建设区内容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失强度之比。其计算式为：

土壤流失控制比=项目区容许土壤流失量方案实施后土壤侵蚀强度

根据SL190-2007《土壤侵蚀分类分级标准》，经监测核实，在工程建设过程中，工程项目建设区土壤容许流失量为1000t/km2·a。根据调查和现场查勘，目前，该项目治理后的平均土壤侵蚀模数为1200/km2·a，土壤流失控制比为0.83。

- 5.2.5林草植被恢复系数及林草覆盖率

1、林草植被恢复率

林草植被恢复率是指项目建设区内，林草类植被面积占可恢复林草植被面积的百分比。可恢复植被面积是指在当前技术经济条件下，通过分析论证确定的可以采取植物措施面积，不含国家规定的恢复农耕的面积。其计算式为：

林草植被恢复率为=林草植被面积可恢复林草植被面积×100%

经监测核实，本工程实际施工过程中布设的林草措施面积为73.16hm2，除去建筑物、道路硬化等工程措施占地，本项目可绿化面积为75hm2，故林草植被恢复率为97.55%。

2、林草覆盖率

林草覆盖率是指林草类植被面积占项目建设区面积的百分比。林草面积是指开发建设项目的项目建设区内所有人工和天然森林、灌木林和草地的面积。其计算式为：

林草覆盖率=林草植被面积项目建设区总面积×100%

经监测核实，本工程建设期项目建设区面积为204.45hm2，实际施工过程中布设的林草措施面积为73.16hm2，故林草覆盖率为35.78%。

表5-3      林草植被恢复率及林草覆盖率            单位：hm2

| 防治分区 | 绿化面积 | 可绿化面积 | 项目建设区 | 林草植被恢复率（%） | 林草覆盖率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光伏电站场区 | 73 | 74.84 | 203.67 | 97.54 | 35.84 |
| 升压站 | 0.1 | 0.1 | 0.69 | 100.00 | 14.49 |
| 施工用电线路 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 100.00 | 50.00 |
| 进站道路 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 100.00 | 71.43 |
| 合计 | 73.16 | 75 | 204.45 | 97.55 | 35.78 |

- 5.2.6水土流失防治指标监测结果

从扰动土地整治率等六项指标来看，均达到相关标准要求，项目建设区水土流失状况得到了很大改善，具体达标情况见下表5-4。

表5-4  水土流失防治指标监测结果表

| 序号 | 六项指标 |  | 单位 | 指标值 | 方案目标值 | 实际达到值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扰动土地 整治率 | 扰动土地整治面积 | hm2 | 204.45 | 95 | 98.23 | 达标 |
|  |  | 扰动土地总面积 | hm2 | 200.64 |  |  |  |
| 2 | 水土流失 总治理度 | 水土流失治理达标面积 | hm2 | 83.4 | 95 | 95.68 | 达标 |
|  |  | 水土流失总面积 | hm2 | 79.59 |  |  |  |
| 3 | 土壤流失 控制比 | 土壤容许流失量 | t/km2•a | 1000 | 0.8 | 0.83 | 达标 |
|  |  | 治理后的平均土壤流失强度 | t/km2•a | 1200 |  |  |  |
| 4 | 拦渣率 | 实际拦挡的填土（石、渣）量 | 万m3 | 5.82 | 95 | 99.48 | 达标 |
|  |  | 工程弃土（石、渣）总量 | 万m3 | 5.79 |  |  |  |
| 5 | 林草植被 恢复率 | 林草类植被面积 | hm2 | 73.16 | 97 | 97.55 | 达标 |
|  |  | 可恢复林草植被 | hm2 | 75 |  |  |  |
| 6 | 林草 覆盖率 | 林草类植被面积 | hm2 | 16.81 | 25 | 35.78 | 达标 |
|  |  | 项目建设区面积 | hm2 | 204.45 |  |  |  |

## 5. 3公众满意度调查

为全面了解工程施工期间和运行初期的水土保持措施防治效果、水土流失状况以及所产生的危害等，验收组结合现场查勘，就工程建设的弃土弃渣管理、植被建设、土地恢复及对经济和环境影响等方面，向当地群众进行了解，走访了当地水行政主管部门，并将调查结果作为本次技术评估工作的参考依据。在评估工作过程中，评估组共向项目区周围涉及占地群众发放38 张水土保持公众调查表，所调查的对象主要为当地农民，被调查者中有老年人、中年人和青年人，其中男性25人、女性13人。在被调查者38人中，92.11%的人认为本项目建设对地经济具有积极影响，项目建设有利于推进当地经济发展；在对当地环境的影响方面，81.58%的人认为项目对当地环境总体影响是好的；在林草植被建设方面，89.47%的人认为项目区林草植被建设工作起到了保护生态环境的作用，取得了较好的成效；在弃土弃渣管理方面，满意率为97.37%；有94.74%的人认为项目对所扰动的土地恢复良好。

项目建设过程中，建设单位严格工程管理，层层落实项目建设责任制，整个工程建设均有条不紊进行，没有大的水土流失事件发生。评估过程中对当地群众的走访及民意调查，没有收到有关工程建设水土流失引起的投诉。

表 5-5          项目区水土保持公众调查表

| 调查年龄段 | 青年 |  | 中年 |  |  | 老年 |  | 男 |  | 女 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数(人) | 5 |  | 28 |  |  | 5 |  | 25 |  | 13 |  |
| 调查项目评价 | 好 |  |  | 一般 |  |  | 差 |  | 说不清 |  |  |
|  | 人 数 | 占总人 数 (%) |  | 人数 | 占总人数 (%) |  | 人数 | 占总人 数(%) | 人数 |  | 占总人 数 (%) |
| 项目对当地 经济影响 | 35 | 92.11 |  | 2 | 5.26 |  |  |  | 1 |  | 2.63 |
| 项目对当地 环境影响 | 31 | 81.58 |  | 4 | 10.53 |  | 2 | 5.26 | 1 |  | 2.63 |
| 挖填土方管理 | 37 | 97.37 |  |  |  |  | 1 | 2.63 |  |  |  |
| 项目林草 植被建设 | 34 | 89.47 |  | 3 | 7.89 |  | 1 | 2.63 |  |  |  |
| 土地恢复情况 | 36 | 94.74 |  | 1 | 2.63 |  |  |  | 1 |  | 2.63 |

- 6水土保持管理

## 6.1组织领导

为使水土保持方案的各项要求落到实处，建设单位成立了方案实施的组织管理机构，按照管理职责，建立管理制度，严格执行水土保持工程招标、投标、建设监理等各环节的要求，确定水土保持监测单位，开展水土保持监测工作，将水土保持工作纳入部门日常工作中。

作为工程的建设单位，积极根据《中华人民共和国水土保持法》中的“谁造成水土流失，谁负责治理”的原则，组织实施本工程中相关的水土保持工程。在工程建设过程中，建设单位将有关水土保持工程及要求纳入主体工程建设计划中，配备了水土保持兼职人员，由建设单位统一领导，规范水土保持工程施工，并积极与水行政主管部门联系，接受其监督指导。

## 6.2规章制度

- 6.2.1 施工组织制度

（1）项目经理负责制

施工单位成立项目经理部，由项目经理部全面负责工程施工安排、施工技术方案与措施制定、合同管理、施工质量管理、施工测量与放样、安全与文明施工管理、材料和设备管理等。通过实行项目部的管理体制，保证水土保持工程的顺利实施。

（2）教育培训制度

做好对全体人员的质量教育工作，提高质量意识，使全体人员牢固树立质量第一的观念。为保证施工安全，对全部进场员工进行了安全培训教育，自觉遵守安全生产的各项规章制度。

（3）技术保障制度

要求施工单位配备足够的技术力量和施工机械设备，每个工序开始前设计详细的施工方案和操作细则，编制切实可行的施工进度计划。并选派经验丰富、能力强、技术水平高的工人技师负责班组施工技术工作。

- 6.2.2 质量控制制度

按国家有关法律、法规的规定，建设工程质量实行建设单位负责、施工单位保证、监理单位控制、建设行政主管部门监督的质量管理体系。施工单位建立质量保证体系，履行“三检制”，严格执行施工规范、操作规程，特别是强制性规范。监理单位编制监理实施细则，落实各项监理工作制度，执行验收标准。建设单位以有关法律、法规、设计文件、合同文件作为质量控制的依据，对影响工程质量全局性的、重大的问题进行严格控制。

- 6.2.3安全生产制度

施工单位从进场开始就高度重视安全生产问题，项目经理部成立安全领导小组，贯彻“安全第一、预防为主”的工作方针，配备专职安全员，各作业队配兼职安全员；建立健全各种环境下安全规章制度，坚持持证上岗，严禁无证操作，违章作业，安全设施和安全防护用品必须配备齐全，工人必须配戴规范的安全保护用品；项目经理部坚持安全检查，采取定期与不定期相结合进行检查评比，以讲究实效的安全检查，把事故隐患消灭在萌芽状态。

- 6.2.4项目管理制度

建设单位及其他各参建单位认真贯彻、执行“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、加强管理、注重效益”的水土保持工作方针。加强水土保持的宣传、教育工作，提高施工承包商和各级管理人员的水土保持意识。建立水土保持目标责任制，把水土保持实施情况列为工程进度、质量考核的内容之一，施工过程中按照水土保持方案和设计确定的水土保持措施要求施工，严把工程质量关。工程建设过程中建立、健全各项档案，积累、分析整编资料，总结经验，不断改进水土保持管理工作，接受水行政主管部门的监督、检查，并按相关要求组织进行竣工验收。

- 6.2.5环境保护制度

工程建设过程中对所有施工人员进行保护生态环境的宣传教育工作，建立环境保护责任制度，把环境保护工作纳入工作计划。

在施工现场设置足够的临时卫生设施，经常进行卫生清理，及早实施防护工程和裸露地表的植被恢复，防治水土流失。完工后，及时彻底清理现场，并实施绿化。

## 6.3建设管理

为了作好水土保持工程的质量、进度和投资控制，建设单位根据有关法律、法规制定的关于大型工程建设项目一切活动必须实行“公开、公平、公正”的市场经济竞争法则、一律实施招投标选择工程项目参建单位的要求，将涉及水土保持工程措施的施工材料采购及供应、施工单位招标程序纳入了主体工程管理程序中，并委托了专门的水土保持监理、监测单位对工程建设期间的水土保持设施、水土流失状况进行了监理、监测工作。

工程开工前，由施工单位填写开工申请报告和质量考核表，送监理部审核；项目总工主持对所提交图纸进行有计划的技术交底，编制工程建设一级网络进度图，在保证质量的同时，控制工程进度；依照合同规定，对工程材料、苗木及工程设备进行试验检测、验收；工程施工期间，严格按照方案设计进行施工，保证施工质量；明确施工方法、程序、进度、质量及安全保障措施；各项工程完工后，须具有完整的质量自检记录、各类工程质量签证、验收记录等。

工程施工过程中，严格执行安全管理制度，建立健全安全施工保证体系和安全监督措施。

## 6.4水土保持监测

从2020年4月建设单位委托山西省元方生态工程咨询有限公司开展监测工作到2018年6月结束，监测人员根据项目监测实施细则确定的内容、方法及时间，定期、不定期到现场进行定点定位和调查监测，随时掌握工程建设过程中的扰动面积、弃土弃渣及土地整治、植物措施等各项水保工程的开展情况，运用多种手段和方法进行各项防治措施和施工期基本扰动类型的侵蚀强度调查，及时了解项目建设过程中的水土流失情况，并做好监测记录，为确保项目水土流失防治措施的有效性、安全性及加强项目建设过程中的水土保持监督管理工作，提供了一定依据。详见表6-1。

表6-1   水土保持监测调查点布设情况一览表

| 监测时段 | 监测区域 | 监测站点 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设期 | 光伏电站场区 | 光伏电站场区场地布设1处地面监测点 绿化区域布设1处植被监测点 | 调查、巡查 |
|  | 升压站 | 绿化区域布设1处植被监测点 | 调查、巡查 |
|  | 施工用电线路 | 植被恢复区域布设1处植被监测点 | 调查、巡查 |
|  | 进站道路 | 绿化区域布设1处植被监测点 | 调查、巡查 |

## 6.5水土保持监理

2020年4月，建设单位与内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司（乙方）签定了娄烦县云顶光伏产业开发有限公司娄烦县51.98兆瓦村级联村光伏扶贫电站项目水土保持工程施工监理合同，合同约定山西省元方生态工程咨询有限公司（乙方）对该项目水土保持工程（建设期）进行全程监理，合同工期为2020年4月-2020年6月。

组建监理机构

编制监理规划及监理实施细则

监理工程师权限、监理程序、使用表格规定等送承包单位

施工准备阶段监理

施工阶段监理

审查竣工资料

参与竣工初验

提出质量评估报告、

参加工程竣工验收

监理工作总结

审批施工组织设计

分包单位资格审查

设计交底

第一次工地例会

审批开工报告

签发开工指令

质量控制

进度控制

投资控制

合同管理

信息管理

组织协调

为了使监理工作规范化、程序化、科学化，项目监理部制定了一系列监理工作制度和岗位职责，主要包括：

（1）主持编写项目监理规划、制定监理机构规章制度、审批项目监理实施细则，签发监理机构的文件。

（2）确定监理机构各部门职责分工及各级监理人员职责权限，协调监理机构内部工作。

（3）指导监理工程师开展工作；负责本监理机构中监理人员的工作考核，调换不称职的监理人员；根据工程建设进展情况，调整监理人员。

（4）主持审核承包人提出的分包项目和分包人，报发包人批准。

（5）审批承包人提交的施工组织设计、施工措施计划、施工进度计划和资金流计划。

（6）组织或授权监理工程师组织设计交底；签发施工图纸。

（7）主持第一次工地会议，主持或授权监理工师主持监理例会和监理专题会议。

（8）签发进场通知、合同项目开工令、分部工程开工通知、暂停施工通知和复工通知等重要监理文件。

（9）组织审核付款申请，签发各类付款证书。

（10）组织处理合同违约、变更和索赔等事宜，签发变更和索赔的有关文件。

（11）主持施工合同实施中的协调工作，调解合同争议，必要时对施工合同条款做出解释。

（12）要求包人撤换不称职或不宜在本程工作的现场施工人员或技术、管理人员。

（13）审核质量保证体系文件并监督其实施；审批工程质量缺陷的处理方案；参与或协助发包人组织处理工程质量及安全事故。

（14）组织或协助发包人组织工程项目的分部工程验收、单位工程验收、合同项目完工验收，参加阶段验收、单位工程投入使用验收和工程竣工验收。

（15）检查监理日记，组织编写并签发监理月报、监理专题报告、监理工作报告；组织整理合同文件及档案资料。

## 6.6水土保持补偿费缴纳情况

根据批复方案本工程水土保持补偿费为81.78万元，2020年3月31日娄烦县云顶光伏产业开发有限公司向太原市水务局缴纳水土保持补偿费为81.78万元。

## 6.7水土保持设施管理维护

为确保主体工程安全和水土保持设施的正常运行，建设单位将水土保持设施运行管理、经费设施计划落实纳入主体工程管理体系。工程竣工后，由建设单位建设部负责设施的运行管护、组织管理和协调工作。公司建立了相关运行管理工作规范、考核奖惩办法及保证金使用管理办法等管理制度，并逐条落实，明确岗位责任。

- 7结论

## 7.1结论

建设单位各级领导和相关管理部门非常重视水土保持工作，能够执行水土保持法律法规，本着美化生态环境、控制水土流失的宗旨，认真履行水土保持职责，较好地完成了项目区的各项水土保持工程。

主要表现在以下几点：

1）娄烦县云顶光伏产业开发有限公司娄烦县51.98兆瓦村级联村光伏扶贫电站项目水土保持方案的图纸（文图表）等资料基本齐全，能够满足验收要求。

2）娄烦县云顶光伏产业开发有限公司娄烦县51.98兆瓦村级联村光伏扶贫电站项目总体布局合理，在工程建设的同时，开展了水土流失防治工作，在施工过程中强化管理，在各防治分区分别实施了工程措施、植物措施以及临时防护措施，工程经过评定，质量全部合格。

3）娄烦县云顶光伏产业开发有限公司娄烦县51.98兆瓦村级联村光伏扶贫电站项目在建设过程中，能够认真落实各项水土保持措施，积极组织施工，完成的水土保持工程量属实，防治水土流失的效果明显。

娄烦县云顶光伏产业开发有限公司娄烦县51.98兆瓦村级联村光伏扶贫电站项目编制了水土保持方案，并基本按照山西省水利厅批复的水土保持方案要求较好的完成各项水土保持措施，开展了监理、监测工作，履行了水土保持法定程序；建成的水土保持设施质量总体合格，水土流失防治指标均达到水土保持方案确定的方案目标值，较好的控制和减少了工程建设过程中的水土流失；所提供的各项水土保持档案资料基本完备，数据基本准确可信；水土保持设施的管理、运行、维护等责任得到落实，能够满足工程运行的要求，水土保持工程运行正常，达到了水土保持设施竣工验收的合格标准。

## 7.2遗留问题及安排

娄烦县云顶光伏产业开发有限公司娄烦县51.98兆瓦村级联村光伏扶贫电站项目水土保持设施已正式移交运行管理单位管理维护，运行管理单位需要做好以下工作：

1、加强项目建设区日常水土保持管护力度。

2、光伏场区防治区、进站道路防治区植物措施实施较晚，工程运行过程中，对于未存活的区域应及时加以补植。

3、对工程措施经常检查，如有损坏及时维修，确保工程措施正常运行，保障主体工程安全。

- 8附件及附图

## 8.1附件

- 项目建设及水土保持大事记；

- 立项文件；

- 水土保持方案批复；

- 分部工程和单位工程验收签证资料；

- 水土保持单位工程验收照片；

- 补偿费缴纳证明；

- 水行政主管部门监督检查情况表；

- 水土保持监督检查整改报告。

## 8.2附图

- （1）项目地理位置图；

- （2）主体工程总平面图；

- （3）水土流失防治责任范围图；

- （4）水土保持措施布设竣工验收图；

- （5）项目建设前、后遥感影像图。