生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称  娄烦县云顶光伏产业开发有限公司娄烦县51.98兆瓦村级联村光伏扶贫电站项目

项 目 编 号

建 设 地 点                太原市娄烦县

验 收   单  位        娄烦县云顶光伏产业开发有限公司

2020  年  7  月  1  日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 娄烦县云顶光伏产业开发有限公司娄烦县51.98兆瓦村级联村光伏扶贫电站项目 | 行业类别 | 其他电力工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 娄烦县云顶光伏产业开发有限公司 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 太原市水务局，并水保许字【2018】46号，2018年9月 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2018年6月-2018年10月 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 山西宏志环境工程咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | \ |  |  |
| 水土保持监测单位 | 山西省元方生态工程咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持施工单位 | 山东昂立天晟光伏科技有限公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 山西元森科技有限公司 |  |  |

二、验收意见

根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》和《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保【2017】365号），娄烦县云顶光伏产业开发有限公司于2020年6月10日在太原市娄烦县组织相关单位在项目区对本项目进行了水土保持措施现场验收，参加验收的单位有娄烦县云顶光伏产业开发有限公司、山西元森科技有限公司、山东昂立天晟光伏科技有限公司、内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司、山西省元方生态工程咨询有限公司、山西宏志环境工程咨询有限公司项目负责人，会议成立了以验收专家组（名单附后），与会代表听取了验收报告编制单位汇报，经讨论形成以下评审意见： （一）项目概况 娄烦县云顶光伏产业开发有限公司娄烦县51.98兆瓦村级联村光伏扶贫电站项目位于太原市娄烦县社交曲镇乔家洼村，光伏电站中心位置为东经111º54′06″，北纬38º18′30″。场地位于一较为平坦开阔地带，海拔高程在1160~1380m之间，隶属山西省太原市娄烦县社交曲镇管辖，距娄烦县10km。 工程规模51.98MW，用于85个村子，7650户贫困户，光伏电站包含15个1600kW和22个1250kW光伏发电子方阵，共安装单体330Wp的多晶硅太阳能电池板157515块。建设升压站一座。年平均发电量为72770.2MWh，年平均等效利用小时数1147h。本工程实际建设工期约7个月，2018年4月开工，2018年10月底完工。 （二）水土保持方案批复情况 2018年7月，山西宏志环境工程咨询有限公司编制完成《娄烦县云顶光伏产业开发有限公司娄烦县51.98兆瓦村级联村光伏扶贫电站项目水土保持方案报告书》，2018年9月11日，太原市水务局以并水保许字【2018】46号文对该项目水土保持方案予以批复。 同意该工程水土流失防治执行建设类项目一级防治标准，工程总占地面积204.45hm2（其中永久占地204.44hm2，临时占地0.01hm2），土石方挖填总量为12.18万m3，水土流失防治责任范围204.45hm2，工程总投资36956.4万元。 （三）水土保持初步设计或施工图设计情况 本项目在建设过程中，按照水土保持方案要求，实施各项水保措施，未进行后续设计。 （四）水土保持监测情况 2020年4月，建设单位委托山西省元方生态工程咨询有限公司开展了水土保持监测工作，编制了《娄烦县云顶光伏产业开发有限公司娄烦县51.98兆瓦村级联村光伏扶贫电站项目水土保持监测总结报告》。监测报告主要结论为：实施的水土保持措施运行良好，起到了防治水土流失、保护生态环境的作用；各项水土流失防治指标达到了水土保持方案的目标值。其中，扰动土地治理率为98.23%，水土流失总治理度为95.68%，土壤流失控制比为0.83，拦渣率可达99.48%，林草植被恢复率为97.55%，林草覆盖率为35.78%。 （五）验收报告编制情况和主要结论 2020年4月，建设单位委托山西元森科技有限公司对本项目水土保持设施验收编制了《娄烦县云顶光伏产业开发有限公司娄烦县51.98兆瓦村级联村光伏扶贫电站项目水土保持设施验收报告》。验收报告主要结论为：建设单位依法编制了水土保持方案，开展了水土保持监理、监测工作，履行了水土保持法定程序；水土流失防治任务基本完成，达到了水土保持方案确定的水土流失防治目标值；所提供的各水土保持档案资料基本完备，数据基本准确可信；水土保持设施管理维护责任落实，能满足工程运行要求，水土保持工程运行正常，达到水保验收合格标准。 （六）验收结论 娄烦县云顶光伏产业开发有限公司娄烦县51.98兆瓦村级联村光伏扶贫电站项目实施过程中落实了水土保持方案及批复文件和主体设计的要求，完成了水土流失预防和治理任务，各项水土保持工程运行正常，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，符合生产建设项目水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。 （七）后续管护要求 娄烦县云顶光伏产业开发有限公司娄烦县51.98兆瓦村级联村光伏扶贫电站项目水土保持设施已正式移交运行管理单位管理维护，运行管理单位需要做好以下工作： 1、加强项目建设区日常水土保持管护力度。 2、光伏电站场区防治区、进站道路防治区植物措施实施较晚，工程运行过程中，对于未存活的区域应及时加以补植。 3、对工程措施经常检查，如有损坏及时维修，确保工程措施正常运行，保障主体工程安全。

- 三、验收组成员签字表

| 分 工 | 姓名 | 单 位 | 职务/职称 | 签 字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 |  | 娄烦县云顶光伏产业开发有限公司 | 项目经理 |  | 建设单位 |
| 成员 | 崔俊玲 | 山西元森科技有限公司 | 总经理 |  | 验收报告 编制单位 |
|  | 王慧芳 | 山西省元方生态工程咨询有限公司 | 工程师 |  | 监测单位 |
|  | 张宁 | 内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司 | 工程师 |  | 监理单位 |
|  | 刘志 | 山西宏志环境工程咨询有限公司 | 项目经理 |  | 水土保持 方案编 制单位 |
|  |  |  | 项目经理 |  | 施工单位 |